意见征询稿

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

CJ/T ××××—2010

绿化种植土标准

Quality standard for greening soil

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ

2010××-××发布

2010-××-××实施

- 目  录

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 绿化土壤质量要求	4

5 土壤采样和送样	6

6 检测方法	9

7 检验规则	10

附录A	11

附录B	12

- 前  言

本标准由国家住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由国家住房和城乡建设部城镇建设标准技术归口单位城市建设研究院归口

本标准起草单位：上海市绿化和市容管理局、上海市园林科学研究所、上海市园林绿化工程安全质量监督站、广州市园林科学研究所和北京园林科学研究所。

本标准主要起草人：方海兰、贾虎、尹伯仁、阮琳、王艳春、陈动、沈烈英、陈立民、奚有为、郝冠军、黄懿珍、赵晓艺。

本标准为首次发布。

绿化种植土标准

- 1 范围

本标准规定了用于一般绿化种植或养护的土壤术语和定义、质量要求、采样和送样方法、检测方法和检验规则。

本标准适用于城乡绿化。

- 2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1250  极限数值的表示方法和判定方法

GB/T17136  土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T17137  土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17138  土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T17139  土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17140  土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取原子吸收分光光度法

GB/T17141  土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T22105.2  土壤质量 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定

LY/T1215  森林土壤水分-物理性质的测定

LY/T1225  森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定

LY/T1229  森林土壤水解性氮的测定

LY/T1233  森林土壤有效磷的测定

LY/T1236  森林土壤速效钾的测定

LY/T1237  森林土壤有机质的测定

LY/T1239  森林土壤pH值的测定

LY/T1243  森林土壤阳离子交换量的测定

LY/T1251  森林土壤水溶性盐分分析

- 3 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

3.1

绿化种植土  greening soil

- 用于种植花卉、草坪、地被、灌木、乔木等各种绿化植物的绿化用土壤，为自然土壤或人工合成土壤。

3.2

土壤酸碱度  soil acidity and alkalinty

是土壤酸、碱性简称，用氢离子浓度的负对数表示，即pH值＝-log[H+]。pH<4.5为强酸性；在4.6~5.5之间为酸性；在5.6~6.5之间为微酸性；在6.6～7.4之间为中性；在7.5~8.5之间为碱性；>8.5为强碱性。

3.3

土壤全盐量soil total salt

指在一定水土比例（一般采用 5:1）和在一定时间内浸提出来的土壤可溶性盐分总量。按测定的方法分质量法和电导率法：质量法单位为克每千克（g · kg-1）；电导法用EC值表示，单位为毫西门子每厘米（mS · cm-1）。

3.4

土壤有机质  soil organic matter

土壤中所有含碳的有机物质，包括土壤中各种动、植物残体、微生物体及其分解和合成的各种有机物质，单位为克每千克（g · kg-1）。

3.5

土壤密度  soil bulk density

单位容积土壤的质量，又称“土壤容重”，单位为兆克每立方米（Mg · m-3）。

3.6

干密度  dry bulk density

土壤在自然结构状态下，单位体积内烘干土重，单位为兆克每立方米（Mg · m-3）。

3.7

最大湿密度  wet bulk density

土壤在最大持水量状态下，单位体积内的湿土重，单位为兆克每立方米（Mg · m-3）。

3.8

非毛管孔隙度  non-capillary porosity

土壤中直径大于0.1 mm的孔隙占总空隙的比例，用百分率（％）表示。这类孔隙没有毛管作用，充满空气，称非毛管孔隙，也称通气空隙。

3.9

水解性氮  hydrolyzable nitrogen

亦称土壤碱解氮，包括无机的矿物态氮和部分有机物质中易分解的、比较简单的有机态氮，它是铵态氮、硝态氮、氨基酸、酰胺和易水解的蛋白质氮的总和，单位为毫克每千克（mg · kg-1）。

3.10

有效磷  available phosphorus

土壤中可被植物吸收的磷，一般包括土壤溶液中的离子态磷酸根，以及一些易溶的无机磷化合物和吸附态磷，单位为毫克每千克（mg · kg-1）。

3.11

速效钾  available potassium

包括交换性钾和水溶性钾，单位为毫克每千克（mg · kg-1）。

3.12

阳离子交换量  cation exchange capacity

每千克土壤或胶体，吸附或代换周围溶液中的阳离子的厘摩尔数，单位为厘摩尔每千克（cmol(+)· kg-1）。

3.13

土壤质地  soil texture

对土壤中不同粗细的土粒（粘粒、粉粒、砂粒）组成比例综合度量，称为土壤质地。

3.14

含水量  water content

单位质量土壤所含的水量，单位为克每千克（g · kg-1）。

3.15

田间持水量（最小持水量） field capacity

在不受地下水影响时，土壤所能保持的毛管悬着水的最大量，单位为克每千克（g · kg-1）。

3.16

最佳含水率下限  lower limit of optimal water content

抑制植物生长发育的水分含量，一般为田间持水量的70 %，单位为克每千克（g · kg-1）。

3.17

有效土层  effective soil layer

能提供植物根系正常生长发育的土壤厚度，单位为厘米（cm）。

3.18

土壤消毒  soil disinfection

用物理、化学、生物等方法消灭土壤中病、虫、草害，称土壤消毒。

3.19

土壤改良剂  soil amendment

用于改良土壤的物理和（或）化学性质，及（或）生物活性且无副作用的物料。

3.20

石砾  gravel

有效粒径大于2 mm的石粒。

3.21

检测单元  monitoring unit

根据土壤类型、植被、地貌、质地、成土母质等情况划分的检测区域范围。

3.22

土壤采样点 soil sampling point

检测单元绿地内实施检测采样的地点。

3.23

土壤混合样 soil mixture sample

在每个检测单元的种植层根据需要布置5~20个土壤采样点，然后进行等量的采样并混合均匀后的土壤样品。

3.24

客土soils from other places

指非当地原生的、由别处移来的外地土壤。

3.25

见证取样送检witness sampling and delivery

在建设单位或监理单位人员见证下，由施工人员或有资质的试验室相关人员在现场取样，送至符合资质资格管理要求的试验室进行检测的一个程序。

- 4 绿化土壤质量要求

- 4.1 外观和嗅觉

具备常规土壤外观，如有一定疏松度，无明显石块、垃圾等杂物，常规土色，无明显染色或异味。

- 4.2 理化指标

种植土的理化指标应满足表1的要求。

表1    土壤理化指标

| 项 目 |  |  |  | 指 标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本指标 | 1 | pH |  | 嗜酸性植物 |  |  |  |  | 4.5~5.5 |
|  |  |  |  | 喜酸性植物 |  |  |  |  | 5.5~6.5 |
|  |  |  |  | 一般植物 |  |  |  |  | 6.5~7.8 |
|  |  |  |  | 喜或耐碱性植物 |  |  |  |  | 7.8~8.5 |
|  | 2 | 全盐量 | EC （mS/cm） | 对盐分敏感植物 |  |  |  |  | 0.1~0.6 |
|  |  |  |  | 一般植物 |  |  |  |  | 0.1~1.2 |
|  |  |  |  | 盐碱地耐盐植物种植 |  |  |  |  | 1.2~1.6 |
|  |  |  | 质量法 （g/kg） | 对盐分敏感植物 |  |  |  |  | ≤ 0.8 |
|  |  |  |  | 一般绿化 |  |  |  |  | ≤ 1.0 |
|  |  |  |  | 盐碱地耐盐植物种植 |  |  |  |  | ≤1.6 |
|  | 3 | 有机质 （g/kg） |  | 合格 |  |  |  |  | 12~20 |
|  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 20~30 |
|  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  | ≥30 |
|  | 4 | 密度 （Mg/m3） |  | 一般种植 | 合格 |  |  |  | ≤1.35 |
|  |  |  |  |  | 良好 |  |  |  | ≤1.2 |
|  |  |  |  |  | 优秀 （高大乔灌木需固定除外） |  |  |  | 0.8~1.0 |
|  |  |  |  | 屋顶绿化 | 干密度 |  |  |  | ≤0.5 |
|  |  |  |  |  | 最大湿密度 |  |  |  | ≤0.8 |
|  | 5 | 非毛管孔隙度 (%) |  | 合格 |  |  |  |  | 5~8 |
|  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 8~15 |
|  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  | 15~25 |
| 参考指标 | 1 | 碱解氮 （mg/kg） |  | 合格 |  |  |  |  | 30~70 |
|  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 70~120 |
|  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  | ≥120 |
|  | 2 | 有效磷 （mg/kg） |  | 合格 |  |  |  |  | 5~10 |
|  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 10~15 |
|  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  | ≥15 |
|  | 3 | 速效钾 （mg/kg） |  | 合格 |  |  |  |  | 75~120 |
|  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 120~170 |
|  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  | ≥170 |
|  | 4 | 石砾含量 (质量百分比，%) |  | 总含量（粒径≥2 mm） |  |  |  |  | ≤ 20 |
|  |  |  |  | 不同粒径 |  |  | 常规（粒径≥30 mm） |  | ≤ 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 草坪（粒径≥20 mm） |  | ≤ 0 |
|  | 5 | 阳离子交换量（cmol(+)/kg） |  | 合格 |  |  |  |  | 10~20 |
|  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 20~30 |
|  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  | ≥30 |
|  | 6 | 质地 |  | 壤质土为宜 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 含水量 （%） |  | 一般在田间持水量和最佳含水量下限之间，其中喜湿或耐湿植物含量可略高，而忌湿植物的含量应低，以略高于最佳含水量下限为宜。 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 有效土层 (cm) |  | 一般 种植 |  | 乔木 |  | 一般 | ≥150(深根)、≥100(浅根) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 直径大于20 cm | ≥180 |
|  |  |  |  |  |  | 灌木 |  |  | ≥60(大)、≥40(小) |
|  |  |  |  |  |  | 花卉、草坪、地被 |  |  | ≥30 |
|  |  |  |  | 屋顶 绿化 |  | 中小乔木 |  |  | ≥80 |
|  |  |  |  |  |  | 灌木 |  |  | ≥50(大)、≥30(小) |
|  |  |  |  |  |  | 花卉、草坪、地被 |  |  | ≥15 |

- 4.3 安全指标

- 4.3.1 重金属

1)水源涵养林等属于自然保育的绿（林）地，其重金属含量应控制在表2中I级范围内；

2)公园、学校、居住区等与人接触较密切的绿（林）地，其重金属含量应控制在表2中II级范围内；

3)道路绿化带、工厂附属绿地等有潜在污染源的绿（林）地或防护林等与人接触较少的绿（林）地，其重金属含量应控制在表2中III级范围内；

4)废弃矿地、污染土壤修复等重金属潜在污染严重或曾经受污染绿（林）地，其重金属含量应控制在表2中IV级范围内；但个别指标尤其是非毒害重金属的指标可适当放宽，不对绿化植物生长产生明显危害即可。

表2 土壤重金属含量指标（mg/kg）

| 序 号 | 控制 项目 | I级 | II级 |  | III级 |  | IV级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH<6.5 | pH >6.5 | pH <6.5 | pH >6.5 | pH <6.5 | pH >6.5 |
| 1 | 总镉 ≤ | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 2 | 总汞 ≤ | 0.30 | 0.40 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| 3 | 总铅 ≤ | 85 | 200 | 300 | 350 | 450 | 500 | 530 |
| 4 | 总铬 ≤ | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 380 |
| 5 | 总砷 ≤ | 30 | 35 | 30 | 40 | 35 | 55 | 45 |
| 6 | 总镍 ≤ | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 220 |
| 7 | 总锌 ≤ | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 650 |
| 8 | 总铜 ≤ | 40 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |

- 4.3.2 生物毒性

- 应用于绿化种植土壤，种子发芽指数应大于80%。

- 4.4其他要求

4.4.1 除有地下空间等特殊隔离地带，绿化种植有效土层下应无大面积的不透水层，否则应打碎或钻孔，使土壤种植层和地下水能有效贯通；

- 4.4.2 污泥、淤泥等不应直接作为绿化土壤，建筑垃圾应清除；

4.4.3 绿化土壤种植前宜先进行消毒，其中花坛用土或植物对土壤病虫害有特殊要求的应先消毒处理后方可种植。

4.4.4 为提高绿化土壤的观感效果，减少表土裸露，宜覆盖5~8cm的松树皮、碎木片等覆盖物。

- 5 土壤采样和送样

为使检测土壤样品能真实地反映采样地点绿化土壤的实际情况，绿化工程宜实行见证取样送检制度。

- 5.1 土壤采样

- 5.1.1采样准备

- 1）人员准备

专门接受了专业培训的技术人员，有一定野外调查经验、熟悉土壤采样技术规程并在采样前了解本次采样目的和相应的技术方案。若实行见证取样制度，采样人员需先通知建设监理单位或建设单位，只有在见证单位相关人员的见证下采样才有效。

- 2）采样器具准备

（1）工具类：铁锹、铁铲、土钻、削土刀、竹片以及适合特殊采样要求的工具，对长距离

或大规模采样需车辆等运输工具。

（2）器材类：GPS、罗盘、照相机、标本盒、卷尺、标尺、环刀、铝盒、样品袋、样品箱以及其他特殊仪器。

（3）文具类：样品标签、记录表格、文件夹、铅笔等。

（4）安全防护用品：工作服、工作鞋、工作帽、常用药品等。

- 3）技术准备

- （1）各种图件：交通图、施工图、大比例的地形图（标有居民点、村庄等标记）。

- （2）各种技术文件：项目施工方案（含土壤改良措施、种植植物种类和养护情况等）、进

- 度计划等。

- 5.1.2 土壤采样点确立

1)根据土壤类型、植被、地貌、质地、成土母质等情况，确定土壤样品检测单元；

2)根据检测单元内不同环境条件、利用方式、肥力水平等因子，确定土壤采样点个数；特殊样品的采集，如地势不平坦、土壤不均匀、荒地、废墟地等，按土壤类型可适当增加采样深度和采样个数；

3)每个采样点为土壤混合样，混合样的采集主要有3种方法（图1）：

(1）梅花点法：适用于面积较小、地势平坦、土壤比较均匀的地块，设分点5个左右；

(2）棋盘式法：适宜中等面积、地势平坦、土壤不够均匀的地块，设分点5~8个左右；

(3）蛇形法：适宜于面积较大、土壤不够均匀且地势不平坦的地块，设分点8~12个左右。

图1、混合土壤采样点布设示意图

A：梅花点法；B：棋盘法；C：蛇形法；“× ”代表采样点的位置。

- 5.1.3采样密度

1) 绿地

（1）面积<10000 m2：每2000 m2作为一个检测单元采一个混合样，至少由5个采样点组成；

（2）面积10000~50000 m2：每3000 m2作为一个检测单元采一个混合样，由6~8个采样点组成；

（3）面积50000~100000 m2：每5000 m2作为一个检测单元采一个混合样，由9~12个采样点组成；

（4）面积>100000 m2：每10000 m2作为一个检测单元采一个混合样，由13~15个采样点组成；

（5）居住小区视绿地面积大小，一般每500~1000 m2作为一个检测单元采一个混合样，至少由5个采样点组成。

2)花坛、花境和保护地

以50~100 m2采1个混合样品，由5~10个采样点组成。

3)树坛或树穴

每50棵树至少分二层或三层各采一个样，总取样区域不满50棵按50棵计。

4)草坪、苗圃、花圃、草圃

以2000~5000 m2采1个混合样品，由5~10个采样点组成。

5)绿化工程中的外进土壤

以50~500立方米采1个混合样品，由5-10个采样点组成；如果以客土为主，可以根据土方的不同来源采样，不同来源的客土根据其量的多少来确定样点数，然后混合在一起；如果土壤性质差别不大，也可将同一来源的客土作为一个土壤样品。

6)人工土壤

以20~50个立方米采1个混合样品，由5~10个采样点组成。

7)新垦荒地、湖滨、草洲、废墟地

以1000~2000 m2采一个混合样品，由5~10个采样点组成，且分层采样。

8)若有特殊要求，增加采样密度。

- 5.1.4采样方法

1) 在确定的土壤采样点上，用小土钻（湿润、不含石砾且疏松的土壤）或用小土铲（干燥，

含石砾而坚硬的土壤）垂直向下切取一片上下厚度相同的土块，见图2；

2) 每个土壤采样点等量采集后土块均匀混合在一起，然后根据图3所示的四分法去掉多余

的土壤，依此方法直至最后保留1 kg左右的土壤混合样；

3) 一个检测单元内一般采集一个土壤混合样；

4) 物理性质测定时用环刀取原状土，表层土至少要做3次重复。

图2、土壤采样图

图3、四分法取样步骤图

- 5.1.5采样深度

1) 绿化植物种植前的绿地本底调查：种植草本植物或小灌木的采上层（0~30 cm）；种高大乔灌木的采上下二层（0~30 cm、30~60 cm）；必要时根据需要采集更深的层次。

2) 已种植绿化植物的：可以根据检测的实际需要确定采样的深度或是否需要分层采样。通常：花坛、花境、草坪、保护地采0~30 cm；中小乔木和灌木采0~30 cm、30~60 cm二层；高大乔灌木采0~30 cm、30~90 cm二层或0~30 cm、30~60 cm和60~90 cm三层；必要时根据需要采集更深的层次。

- 5.1.6现场记录

1) 采样同时专人对采集好的混合样标明样品名称、土壤类型、采样地点、采样深度等标识；

2) 对采样点种植植物等情况进行描述，有图纸的将采样点标识到图纸中。

- 5.1.7 采样时间

1) 应避开暴雨后或炽热阳光，宜在土壤干湿度适宜时进行。

2) 若作为新建、改建、扩建绿地的绿化工程验收，至少在种植的前二周进行采样。

3) 若作为绿地养护等级评价，应错开施肥季节。

- 5.2 土壤送样

采好的样品先封存，在建设单位或监理单位人员陪同下，送至符合资质资格管理要求的试验室进行检测。

- 6 检测方法

- 检测分析方法按表3执行。

表3  监测分析方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感观质量 |  | 目测法 |
| 2 | pH | 电位法（水浸提） | LY/T 1239 |
| 3 | 全盐量 | 质量法/电导率法（土水质量比1：5） | LY/T 1251 |
| 4 | 有机质 | 重铬酸钾氧化-外加热法 | LY/T 1237 |
| 5 | 密度 | 环刀法 | LY/T 1215 |
| 6 | 非毛管孔隙度 | 环刀法 | LY/T 1215 |
| 7 | 石砾含量 | 筛分法 | 见附录A |
| 8 | 水解性氮 | 碱解-扩散法 | LY/T 1229 |
| 9 | 有效磷 | 钼锑抗比色法 | LY/T 1233 |
| 10 | 速效钾 | 火焰光度法 | LY/T 1236 |
| 11 | 阳离子交换量 | 乙酸铵交换法（酸性和中性土壤） 氯化铵-乙酸铵交换法（石灰性土壤） | LY/T 1243 |
| 12 | 质地 | 密度计法 | LY/T1225 |
| 13 | 田间持水量 | 环刀法 | LY/T 1215 |
| 14 | 最佳含水量下限 | 环刀法 | LY/T 1215 |
| 15 | 有效土层 | 米尺测定（读数精确到1.0cm） |  |
| 16 | 总镉 | KI-MIBK萃取原子吸收分光光度法 | GB/T 17140 |
| 17 | 总汞 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141 |
|  |  | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 17136 |
| 18 | 总铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141 |
| 19 | 总铬 | KI-MIBK萃取原子吸收分光光度法 | GB/T 17140 |
|  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17137 |
| 20 | 总砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2 |
| 21 | 总镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139 |
| 22 | 总锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 |
| 23 | 总铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 |
| 24 | 生物毒性 | 种子发芽指数 | 见附录B |

- 7 检验规则

7.1 本标准中质量指标合格判断，采用GB/T 1250中“修约值比较法”。

7.2土壤检验应由符合资质资格管理要求的专业试验室进行。

7.3 绿化工程土方质量验收

各地可依据各自财政预算、工程造价、绿地环境等因素，建议选择以下三种方式中一种作为本地区或本工程的检验方式。

7.3.1一般绿化工程验收要求

表1中的基本指标pH、EC值、有机质、干密度和非毛管孔隙度5个项目是必测项目；如果检验结果中有一项指标不符合本标准合格要求时，则该土壤作不合格处理。

7.3.2重点绿化工程验收要求

表1中的基本指标pH、EC值、有机质、干密度和非毛管孔隙度5个项目是必测项目，另外可以根据实际需要选择表1中的参考指标；如果pH、EC值、有机质、干密度和非毛管孔隙度5个项目的检验结果有一项指标不符合本标准合格要求时，则该土壤作不合格处理；选择的参考指标的检验结果至少80%要达到本标准的合格要求，否则该土壤作不合格处理。

7.3.3对有潜在污染区域作为公园、学校或居住区的绿化建设工程验收要求

应增加表2中8种重金属和4.3.2生物毒性测定；如果检验结果中有一项指标不符合本标准合格要求时，则该土壤作不合格处理；不合格土壤需改良直至合格后才能进行绿化种植。

7.4作为绿化工程质量评比或绿地养护等级考评

表1中pH、EC值、有机质、干（湿）密度和通气性5个基本指标是必测项目，其它测定指标根据需要进行选择；然后再根据各项指标的合格、良好、优秀三个等级分类进行评价。

。

- 附录A

（规范性附录）

石砾含量测定  筛分法

A.1  仪器

A.1.1 实验筛：孔径为2 mm、20 mm 、30 mm的筛子，附筛子盖和底盘。

A.1.2天平：感量0.01g。

A.2 	分析步骤

称取风干土壤200 g，精确到0.01 g，放在规定孔径的筛子上，进行人工筛分，最后将留在筛孔上的样品进行称重（做三个重复）。

A.3 分析结果计算

不同粒径含量以质量百分数（%）表示，按式（A.1或 A.2）计算：

d2mm=（W2mmW总)×100% ………………………（A.1）

或 d20 mm=（W20mmW总)×100%………………………………………（A .2）

或 d30 mm=（W30mmW总)×100% ………………………………………（A .3）

式中：

d>2mm — 表示土壤中粒径大于2 mm的质量百分数，单位为质量百分比（%）；

d>20mm — 表示土壤中粒径大于20 mm的质量百分数，单位为质量百分比（%）；

d>30mm — 表示土壤中粒径大于30 mm的质量百分数，单位为质量百分比（%）；

W总 — 土壤的总质量，单位为克（g）；

W>2mm — 未通过2 mm筛孔的土壤质量，单位为克（g）；

W>20mm — 未通过2 mm筛孔的土壤质量，单位为克（g）；

W>30mm — 未通过30 mm筛孔的土壤质量，单位为克（g）。

所得结果保留二位小数。

A.4 允许差

A.4.1 取三个重复平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

A.4.2 平行测定结果的绝对差值不大于0.5 %。

- 附录B

（规范性附录）

种子发芽指数  生物毒性法

B.1  实验用品

B.1.1：恒温培养箱、培养皿。

B.1.2：滤纸。

B.2 	试验步骤

配制土壤样品滤液，按土：水质量比=1：2浸提，160 rpm振荡1 h后过滤，过滤液即为土壤样品过滤液。

吸取5 ml滤液于铺有滤纸的培养皿中，滤纸上放置10颗水芹或白菜种子，25 ℃下避光培养24 h后，测定种子的根长，上述试验设置5组重复，同时用去离子水做空白对照。

B.3 分析结果计算

土壤发芽指数以质量百分数（%）表示，按式（B.1）计算：

F=（A1×A2)(B1×B2)×100%…………………………………..（B.1）

试中：

F—表示种子发芽指数

A1—土壤滤液培养种子的发芽率，单位质量百分数（%）；

A2—土壤滤 液培养种子的根长，单位毫米（mm）；

B1—去离子水培养种子的发芽率，单位质量百分数（%）；

B2—去离子水培养种子的根长，单位毫米（mm）。